杭州电子科技大学

实 验 报 告

| 实验课程名称 | 模拟电路与系统实验 |
| --- | --- |
| 实验内容 | 波形产生电路 |
| 班级 | 23186011 |
| 姓名 | 蒋伟 |
| 学号 | 23060317 |
| 指导教师 | 刘圆圆 |

- 综合设计实验选题：波形产生电路。

- 系统原理和方案设计

1.方案选择

最初采用方波发生器产生方波，然后通过一个反向积分电路将方波转化为三角波，最后三角波通过一个一阶低通有源滤波器被转化为正弦波。从而完成方波，三角波，正弦波产生电路。最后将积分器改为了米勒积分器。

2.电路参数确定

①频率理论分析和计算：

方波发生器的理论频率：注（f2，T2为初版的仿真图的值）

T = 2πRCln(1 + R₂/R₁)

其中 R = 5.1K，R₁ = 5.1K，R₂ = 10k

f = 1/T = 139 Hz，f2 = 1/T = 144 Hz

T = 7.111 ms.T2=6.93 ms；

通过反向积分器和滤波器并不改变频率；

三角波发生器的理论频率：f = 1/T = 139 Hz

正弦波发生器的理论频率：f = 1/T = 139 Hz

电压理论计算

方波发生器电压：由稳压二极管的VZ决定，仿真使用两个齐纳二极管型号为1N2804，所以幅值大概在7.1V；

米勒积分电路电压：

3. 元器件清单

LM324、若干定值电阻、电容，1N4007齐纳二极管，导线若干；

- 电路仿真分析

仿真图（初版）如下：

仿真结果如下：

仿真得：

方波的VPP为14.22V；

三角波VPP为3.05V；

正弦波的VPP为3.3V；

方波，三角波周期为6.91ms；

误差分析见下本部分仅为仿真部分；

最终考虑实验箱的元器件受限，最终实物硬件的仿真图如下：

三、硬件实物图

实验中所使用的LM324芯片；

实验硬件电路：

、

参数选取如下：

实验波形如下：

方波频率在138HZ；VPP=18V；

三角波频率在138HZ；VPP=16V

正弦波频率在128HZ，VPP=4.6V；

四、电路调试

为了解决直流电路输入积分器导致饱和从而使积分器失效的问题，引入了R构成米勒积分器。R在理论上应是一个较大的电阻，在高频中可以忽略。本次选取100K欧姆；

同时为解决有源滤波器的AV过大，将电阻R8，R7的比值降低，降低了AV，导致正弦波的VPP下降；

五、数据处理

1.仿真数据：

方波的VPP为14.22V；

三角波VPP为3.05V；

正弦波的VPP为3.3V；

方波，三角波周期为6.91ms；

理论数据：

f = 1/T = 139 Hz，

T = 7.111 ms.

实物硬件数据：

方波频率在138HZ；VPP=18V；

三角波频率在138HZ；VPP=16V

正弦波频率在128HZ，VPP=4.6V；

硬件电路的仿真数据：

方波频率在138HZ；VPP=18V；

三角波频率在138HZ；VPP=16.4V

正弦波频率在128HZ，VPP=4.8V；

实验中测得f为138Hz，与计算中得到的138Hz与理论符合。

三角波，方波VPP由VZ决定，与理论计算的比值符合；

但正弦波在实物硬件时出现了波动，可能是由于一阶滤波器无法很好的滤除三角波的部分谐波，导致实验数据差距较大；

六、实验总结

通过这次实验，我知道了如何使用波形产生电路；对方波，三角波，正弦波之间的转换有了更深的理解；对集成运放的运用有了更深的理解。并获取了不少的电路调试能力，更加理解了滤波器，傅里叶变换等知识；