功率放大器的设计与应用

一、设计需求

请设计一个功率音频放大器对PC端音频接口的信号进行放大。其中音频接口的输出电阻为600Ω、输出电压峰峰值为2V。驱动的喇叭电阻为32Ω，最大可承受功率为4W。要求放大器工作频率范围在20Hz-19.2KHz，-3dB点处增益不应小于+16dB,以1kHZ为基本频率的THD≤1%。

注意事项如下：

（1）提供如下器件或参数供选择：

电源：(1)30V，GND、(2)±15V,GND 、(3)15V，GND、(4)±9V,GND、(5)9V，GND、(6)±5V，GND

集成运放：NE5534、OPA690、LM324、TL084

三极管：2N3904（NPN）、2N3906（PNP）、2N5551(NPN)、2N5401（PNP）

功率三极管：TIP41C(NPN)、TIP42C（PNP）

功率MOSFET：IRF640（N沟道）、IRF9640（P沟道）

（2）电路功能包括但不限于：信号放大、信号滤波、功率放大

（3）功率计算以频率为1KHz、峰峰值为2V的正弦波作为测试

（4）测试时要求信号源输入WAV文件，能够在输出端播放出基本不失真的音乐

二、系统方案与电路设计（30分）

1、器件比较与选择（需说明每一级关键器件的选择论证过程）

- 系统框图

- 电路设计

4、…（附加分，酌情处理，最高不超过5分）

三、理论分析与计算（30分）

1、增益计算

2、频率计算

3、功率计算

4、…（附加分，酌情处理，最高不超过5分）

四、仿真测试与实验结果（30分）

1、设计指标验证：增益、频率范围、THD、功率、wav文件模拟

2、…（附加分，酌情处理，最高不超过5分）

五、仿真小结（含数据分析和优化，个人任务）（10分）